Открытый урок по физике 8 класс

по теме: «Параллельное и последовательное соединение проводников»

Цели урока:

Образовательная цель – сформулировать законы параллельного и последовательного соединения проводников, выработать навыки решения задач на расчет параметров участка цепи с параллельным и последовательным соединением проводников.

Развивающая цель –Создать условия для развития творческих навыков, навыков общения и совместной деятельности .

Воспитательная цель – способствовать привитию умственного труда, создать условия для повышения интереса к изучаемому материалу.

Тип урока: урок изучения нового материала и первичного закрепления.

Ход урока:

- Организационный момент.

- Проверка усвоения изученного материала.

  - Физический диктант.

  - Проверка  физического диктанта (фронтальный опрос).

- Изучение нового материала

  - Последовательное соединение проводников.

  - Параллельное соединение проводников.

- Закрепление нового материала.

  - Решение задач.

- Подведение итогов.

- Домашнее задание.

I.Организационный момент.

В начале урока каждый ученик получает жетон с номером и эмблему с обозначением физического прибора.(ключ, источник питания, лампочка 2 учащихся)

II. Физический диктант.

| I группа |  |  |  | II группа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Установить соответствие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. R 2. l 3. S 4. I | 1. сила тока. 2. сопротивление. 3. длина проводника. 4. площадь поперечного сечения. (1-2-3, 2-3-1, 3-4-4, 4-2-1) |  | 1. м 2. А 3. Ом 4. мм2 | 1. I 2. U 3. R 4. ρ | 1. удельное сопротивление проводника. 2. сопротивление. 3. напряжение. 4. сила тока. (1-4-3, 2-3-4, 3-2-1,4-1-2) |  | 1. Ом 2 . 3. А 4.В |
| 2. На рисунке показаны направления сил взаимодействия зарядов. Какой знак второго заряда? |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Чему равно сопротивление проводника? |  |  |  | 3. Укажите какой из проводников имеет наибольшее и наименьшее сопротивление? |  |  |  |
| R=U/I; R=20/2=10 Ом; R=40/4=10 Ом |  |  |  | R=U/I; I-наименьшее III-наибольшее |  |  |  |
| 4. Как изменятся следующие величины, если увеличить длину проводника? |  |  |  | 4. Как изменятся следующие величины, если уменьшить поперечное сечение проводника? |  |  |  |
| 1. сопротивление 2. напряжение |  | 1. увеличится 2. уменьшится 3. не изменится |  | 1. сопротивление 2. сила тока |  | 1. увеличится 2. уменьшится 3. не изменится |  |
| 5. Какие формулы следуют из закона Ома. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. U=IR 2. U=I/R 3. R=U/I 4. R=I/U 5. U=I/R |  |  |  | 1. I=R/U 2. I=U/R 3. R=UI 4. U=I/R 5. I=UR |  |  |  |

Проверка физического диктанта (фронтальная у доски).

III. Изучение нового материала.

Выходят учащиеся и выстраиваются по схемам (последовательное и параллельное соединение)

Вопрос: В чём различие между электрическими цепями?

Ответ: В одной лампочки соединены последовательно, в другом параллельно.

Вопрос: Какова тема сегодняшнего урока?

Ответ: Параллельное и последовательное соединение проводников.

Презентация «урок 36»

|  |  | Последовательное соединение |  |  | Параллельное соединение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема |  |  |  |  |  |
| Сила тока |  |  | Сила тока во всех участках цепи одинакова. | Сила тока в неразветвлённой части цепи равна сумме сил токов в отдельных параллельно соединённых проводниках. |  |
| Напряжение |  |  | Полное напряжение в цепи равно сумме напряжений на отдельных участках цепи. | Напряжение на концах параллельно соединённых проводников одно и то же. |  |
| Сопротивление |  |  | Общее сопротивление цепи равно сумме сопротивлений отдельных проводников. | Заметьте, что при параллельном включении резисторов их общее сопротивление всегда меньше чем, сопротивление любого отдельно взятого резистора. |  |

Использование интерактивной лекции.

1. Последовательное соединение проводников

(при R1 = R2 = R3 = Rn  Rоб=R1n).

2. Параллельное соединение проводников

(при R1 = R2 = R3 = Rn     Rоб=R1/n).

Параллельное – при перегорании одной лампы, остальные горят. Но при включении лампы с меньшим возможным напряжением она перегорит.

Последовательное – лампы с меньшим возможным напряжением включают в цепь с большим напряжением, но при перегорании одной лампы все не будут гореть.

Учащиеся выполняют запись в тетради.

IV. Закрепление нового материала.

Устно.

Rоб = ?		(9 Ом)

R1=2 Ом

R2=3 Ом

R3=4 Ом

Rоб = ?		(12 Ом)

R1=4 Ом

R2=4 Ом

R3=4 Ом

R1=60 Ом

R2=60 Ом

R3=60 Ом

Rоб = ?		(20 Ом)

R1=6 Ом

R2=12 Ом

Rоб = ?		(4 Ом)

R1=4 Ом

Rоб = ?		(4 Ом)

R3=2 Ом

R2=4 Ом

Решение задач у  доски.

Задача 1.

По рисунку определите общее сопротивление и силу тока в цепи, если цепь находится под напряжением 24 В.

R1=2 Ом

R2=3 Ом

Ответ: 1,2 Ом,  2А.

Задача 2.

По рисунку определите общее сопротивление и напряжение в цепи, если по цепи проходит ток силой 1А.

R1=30 Ом

R2=30 Ом

R3=30 Ом

Ответ: 10 Ом, 10В.

V. Рефлексия:

Таким образом становится наглядно виден результат работы учащихся на уроке и их самооценка.

На стикерах пишут пожелания и прикрепляют к одному из предметов (чемодану, мясорубке, урне)

VI. Аутотренинг:

Звучит релаксирующая музыка. Учащимся предлагается закрыть глаза. В это время учитель спокойным голосом произносит текст:

Напряжение улетело…

И расслаблено всё тело,

И расслаблено всё тело…

Будто мы лежим на травке,

На зелёной мягкой травке,

Греет солнышко сейчас,

Руки тёплые у нас,

Дышится легко, ровно, глубоко,

Губы улыбаются,

Настроение улучшается!..

VII. Итоги урока.

Подводятся итоги урока, выставляются оценки с учетом полученных отметок и жетонов на каждом этапе уроке.

Учитель обращается к учащимся:

Всё известно вокруг.

Тем не менее, на земле ещё много того,

Что достойно порой удивления

И вашего, и моего.

Удивляйтесь цветам,

Удивляйтесь росе,

Удивляйтесь упругости стали,

Удивляйтесь тому,

Чему люди уже

Удивляться давно перестали!

VIII.  Подведение итогов.

Выставление оценок

IX. Домашнее задание.

Задача.

По рисунку определите общее сопротивление.

R1=4 Ом

R2=4 Ом

R3=15 Ом

R4=10 Ом

Ответ: 8 Ом.